《数字电路与逻辑设计实验》期末考查题目1

二进制/格雷码可选计数器

实验内容

用J-K触发器设计一个3比特的二进制/格雷码计数器，根据开关状态确定采用二进制计数或格雷码计数，具体要求如下：

- 通过拨码开关(K1)控制计数状态

  - 开关置低电平，采用二进制计数（000→001→010→011→100→101→110→111）

  - 开关置高电平，采用格雷码计数（000→001→011→010→110→111→101→100）

- 有一个复位开关(K2)，常态为1，按下后二进制或格雷码均清零。

- 计数器的状态在一个七段发光二极管上显示，如二进制010（十进制2）显示2，格雷码011（十进制2）显示为3。

实验要求

- 可使用实验箱上除74LS157外的所有芯片（实验箱学校代码设置为000）

- 用实验箱实现实验内容（1）-（3）,现场检查

- 在2024.06.19前提交实验报告的PDF文件至digitalcircuits@hotmail.com。

评分标准

- 开关置低电平，实现二进制计数，并在数码管显示                          30%

- 在（1）的基础上，开关置高电平，实现格雷码计数，并在数码管显示       60%

- 按下清零功能，计数清零                                              10%

- 实验报告包含实验目的、实验原理、仿真电路、实验结果等项目，如存在缺项对应扣分